HQT 火工乳化剂

一、产品简介：

聚异丁烯丁二酰亚胺类乳化炸药乳化剂，具有良好看分散性和乳化稳定性。用于乳化炸药的制备。

二、质量指标：(SH 0623-95)

| 项 目 | 质量指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 外观 | 粘稠透明液体 | 目测 |
| 密度(20℃), kg/m3 | 890-935 | GB/T 1884 |
| 色度(稀释), 号 不大于 | 7.0 | GB/T 6540 |
| 闪点(开口杯), ℃ 不低于 | 170 | GB/T 267 |
| 运动粘度（100℃）mm2/s | 150--250 | GB/T 265 |
| 机械杂质, % 不大于 | 0.08 | GB/T 511 |
| 水分,% (m/m) 不大于 | 0.08 | GB/T 260 |
| 氮含量,%(m/m) | 1.1—1.3 | SH/T 0224 |
| 氯含量,% 不大于 | 0.5 | SH/T 0161 |
| 碱值 mgKOH/g | 15--30 | SH/T 0251 |

三、包装贮运：

包装、标识、贮存、运输按SH0164进行，本品不易燃、不易炸、不腐蚀。