司苯   S-80

一、化学名称：山梨糖醇单酸酯

二、性能：本品为酯型非离子表面活性剂，是水／油型乳化剂，抗静电剂，增稠剂、分散剂、光亮剂。

三、用途：油溶性好,对黑色金属、有色金属有防锈作用，与磺酸盐复合效果好，可作于工序防锈和封存防锈用，此外，可作金属加工用油乳化剂和润滑油扩散剂用。

四、技术指标：

| 项 目 | 指 标 |
| --- | --- |
| 外观 | 浅棕色油状液体 |
| 皂化值（mg KOH/g） | 140-160 |
| 羟值（mg KOH/g） | 190-220 |
| 酸值（mg KOH/g） | ≤8.0 |

五、包装贮装：200kg镀锌桶包装, 25kg纸袋包装。贮于阴凉干燥处，按无毒、非危险品贮运。